Липецкий Государственный Технический Университет

Кафедра электропривода

Отчёт по лабораторной работе №3

«Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока»

Вариант 1

Студент

группа ОЗ-ЭП-18-1                                       ____________           Виноградов А. С.

Руководитель

ст. преподаватель                                          ____________        Правильников В.А.

Липецк, 2021 г.

Лабораторная работа №3

«Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока»

- Косвенное измерение мощности методом амперметра и вольтметра.

Мощность постоянного тока почти всегда определяется косвенным методом на основании измерений напряжения и тока. Расчёт по формуле:

P=U⋅I

Порядок выполнения работы:

1) Используя соединительные провода-перемычки собираем следующую схему, изображённую на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема 1

2) Источник напряжения – регулируемый от 0 В до 15 В на блоке питания стенда. Нагрузка расположена на наборном поле.

3) Изменяя напряжение и сопротивление нагрузки снимаем показания приборов в нескольких точках. Все напряжения и токи контролируем с помощью мультиметра MY-64.

4) Результаты измерений заносим в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты измерений по схеме 1

| Rн, Ом | I, мА |  | U, В |  | P, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор М4276 | Прибор PC5000а | Прибор MY-64 | Прибор PC5000а |  |  |
| 15 Ом | 30 мА | 25,7 мА | 0,43 В | 0,46 В | 0,013 Вт | 0,012 Вт |
|  | 60 мА | 54,8 мА | 0,92 В | 0,94 В | 0,055 Вт | 0,052 Вт |
|  | 90 мА | 83,80 мА | 1,4 В | 1,39 В | 0,13 Вт | 0,12 Вт |
| 114,4 Ом | 30 мА | 29,48 мА | 3,34 В | 3,34 В | 0,1 Вт | 0,099 Вт |
|  | 60 мА | 58,44 мА | 6,72 В | 6,66 В | 0,4 Вт | 0,389 Вт |
|  | 90 мА | 89,31 мА | 10,26 В | 10,04 В | 0,9 Вт | 0,897 Вт |

5) Производим расчёты по измерению мощности, используя результаты полученных измерений, по формуле: P=U⋅I, результаты вносим в таблицу 1.

6) Используя соединительные провода-перемычки собираем следующую схему, изображённую на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема 2

7) Источник напряжения – регулируемый от 0 В до 15 В на блоке питания стенда. Нагрузка расположена на наборном поле.

8) Изменяя напряжение и сопротивление нагрузки снимаем показания приборов в нескольких точках. Все напряжения и токи контролируем с помощью мультиметра MY-64.

9) Результаты измерений заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты измерений по схеме 2

| Rн, Ом | I, мА |  | U, В |  | P, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор М4276 | Прибор PC5000а | Прибор MY-64 | Прибор PC5000а |  |  |
| 15 Ом | 30 мА | 29,1 мА | 0,44 В | 0,42 В | 0,013 Вт | 0,012 Вт |
|  | 60 мА | 59,8 мА | 0,87 В | 0,86 В | 0,052 Вт | 0,051 Вт |
|  | 90 мА | 88,1 мА | 1,32 В | 1,31 В | 0,112 Вт | 0,115 Вт |
| 114,4 Ом | 30 мА | 28,9 мА | 3,37 В | 3,36 В | 0,101 Вт | 0,097 Вт |
|  | 60 мА | 58,7 мА | 6,68 В | 6,65 В | 0,401 Вт | 0,391 Вт |
|  | 90 мА | 89,98 мА | 10,24 В | 10,13 В | 0,922 Вт | 0,912 Вт |

10) Производим расчёты по измерению мощности, используя результаты полученных измерений, по формуле: P=U⋅I, результаты вносим в таблицу 2.

Приведённые схемы включения дают возможность ориентироваться при выборе той или иной схемы включения. Если сопротивление нагрузки относительно велико, следует предпочесть схему 1, если мало – схему 2.

- Прямое измерение активной мощности и косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях с несинусоидальным напряжениями и токами.

При несинусоидальных напряжениях и токах измерения ваттметрами активной мощности дают правильные значения. По принципу формирования показаний ваттметров активной мощности, показания их слабо зависят от формы измеряемого напряжения.

По результатам прямых измерений активной мощности, тока и напряжения в нагрузке, можно рассчитать следующие параметры:

Полная мощность: S=U⋅I

Реактивная мощность: Q=S2+P2

Фазовый сдвиг: cosφ=PS

Порядок выполнения работы:

1) Используя соединительные провода-перемычки собираем схему 3, изображённую на рисунке 3. Учитывая, что в первом случае нагрузка активная, а в другом – реактивная нагрузка. Источник напряжения – регулируемый от 0 В до 15 В на блоке питания стенда. Нагрузка расположена на наборном поле.

Рисунок 3 – Схема 3

2) Изменяя сопротивление нагрузки, снимаем показания приборов в нескольких точках. Все напряжения и токи контролируем с помощью мультиметра MY-64.

3) Результаты измерений заносим в таблицу 3.

4) При активной и реактивной нагрузке показания ваттметра отображают активную мощность. При реактивной нагрузке учитываются показания амперметра (А) и вольтметра (V). Произведение их показаний показывает полную мощность.

Таблица 3 – Результаты измерений по схеме 3

| Rн, Ом | U, В | I, мА | P, Вт | S, ВА | Q, ВАр | cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Ом | 4,1 В | 285 мА | 1,166 Вт | 1,163 ВА | 0,082 ВАр | 1 |
|  | 9,55 В | 650 мА | 6,223 Вт | 6,227 ВА | 0,217 ВАр | 1 |
|  | 14,5 В | 992 мА | 14,3 Вт | 14,3 ВА | 0 ВАр | 1 |
| 115 Ом | 4,1 В | 47 мА | 0,131 Вт | 0,131 ВА | 0,0013 ВАр | 1 |
|  | 9,55 В | 96 мА | 0,936 Вт | 0,936 ВА | 0 ВАр | 1 |
|  | 14,5 В | 145 мА | 2,088 Вт | 2,088 ВА | 0 ВАр | 1 |
| L, мГн | U, В | I, мА | P, Вт | S, ВА | Q, ВАр | cos φ |
| 115,8 мГн | 5,8 В | 164 мА | 0,701 Вт | 0,932 ВА | 0,634 ВАр | 0,74 |
|  | 9,02 В | 797 мА | 6,493 Вт | 7,179 ВА | 3,018 ВАр | 0,9 |
|  | 12,4 В | 992 мА | 11,56 Вт | 12,4 ВА | 4,207 ВАр | 0,94 |
| 22 мГн | 3,05 В | 488 мА | 1,401 Вт | 1,482 ВА | 0,481 ВАр | 0,95 |
|  | 4,75 В | 992 мА | 4,621 Вт | 4,762 ВА | 1,152 ВАр | 0,97 |
|  | 5,7 В | 932 мА | 5,571 Вт | 5,634 ВА | 1,184 ВАр | 0,98 |